Detailinstrukser

for

Benyttelsen af de enkelte konstruktioner

i Oversvømmelsesanlægene

Paa Nord-, Nordvest- og Vestfronten ved

Oversvømmelsens Iværksættelse.

Detailinstrukser

for

Benyttelsen af de enkelte konstruktioner I Oversvømmelsesanlægene  Paa Nord-, Nordvest- og Vestfronten ved Oversvømmelsens Iværksættelse.

I . Instruks for Benyttelsens af Frederiksdals Stemmeværk

- Til Stemmeværket udsendes et Kommando bestaaende af.

  - 1 Officer

  - 1 fast Underofficer

  - 1 Korporal eller Underkorporal

  - 12 Mand

- Ved Stemmeværket forefindes de fornødne særlige Redskaber (: Spil med Hager til Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere :).

- Arbejderne til Forberedelse af Stemmeværket til Krigsbrug paabegyndes straks, nemlig:

  - Optagelse af den nedre (: østlige :) Stemmevæg,

  - Fjernelse af Stigbordsindretningerne over den øvre (: vestlige :) Stemmevæg.

Disse Arbejder kunne tildels udføres samtidig og forholdes dermed som følger.

- Stigbordene lukkes og Plankegulvet mellem Stemmevæggene ophugges. Samtidig afskrues den Jærnbøjle, der fastholder Stigbordshammeren på Midten, og Bræddebeklædningen mellem denne og Brodækket fjernes.

Over den nedre Stemmevægs Jærnbøjler hugges Huller i Brodækket, og Spillene med Hager til Optagning af Stemmebjælker gøres klare.

- Stigbordene fjernes, Hammeren løftes op og Stolperne, der bære den og ere løst tappede i den øverste Stemmebjælke, udtages. Begge Aabninger lukkes med Stemmebjælker saa højt op, at intet Vand passerer Stemmeværket.

Den nedre Stemmevæg fjernes saa dybt som muligt.

- Efter at Stemmeværket paa denne maade er gjort klar til Brug, aflæses Vandstanden paa Vandstandmaalerne ovenfor og nedenfor Stemmeværket, og der forholdes afventende, indtil Ordre om Vandafgivning er indløben (: Vandstandmaalernes Nulpunkter ligge i Højde med dagligt Vande i Øresund :).

- Ved saadan Ordres Modtagelse optages straks saa mange Stemmebjælker, at Vandkanten af den øverste blivende Bjælke er 4 Fod under Vandspejlet ovenfor Stemmeværket.

Den saaledes fastsatte Dybde i Overfaldet bestemmes paa følgende Maade: Paa Vandstandsmaaleren ovenfor Stemmeværket aflæses Vandstanden, og det aflæste Tal subtraheres fra 69,0, der er Koten for Overkanten af Stemmeværket Landpiller, umiddelbart ved de øvre Stemmevægge. Afstanden fra samme Overkant til øverste Stemmebjælke bestemmes derefter i Fod og decimaltommer inddelt Stikmaal saaledes, at den bliver lig den udregnede Forskel mellem 69,0 og Vandstanden ovenfor Stemmeværket – plus 4 Fod. (: Dybden i Overfaldet :).

Flere Bjælker end netop nødvendigt for at opnaa dette, maa ikke udtages, og begge Løbene skulle være lige dybe, dog kan man lade en Bjælke mere live siddende i det ene Løb end i det andet, for at Middeltallet af de opmaalte Dybder kan komme den angivne Dybde saa nær som muligt.

- Efterhaanden som Vandstanden i Furesøen synker, optages flere Stemmebjælker, saaledes at Dybden, 4 Fod under Vandspejlet ovenfor Stemmeværket, vedligeholdes. Naar Overfaldets Overkant (: det er Overkant af den i Øjeblikket øverste Stemmebjælke :) derved bliver lavere end Vandspejlet nedenfor Stemmeværket, udfinder man ved Hjælp af Vandstandsmaalerne ovenfor og nedenfor Stemmeværket, der altsaa begge have deres Nulpunkter i Højde med dagligt Vande i Øresund, Forskellen ”h” i de to Vandstande, og Dybden af Overfaldet under den øvre Vandstand skal da svare til Forskellen ”h” efter følgende Tabel.

h 	= 	4 – 2½ Fod . 		Dybden	= 	4 	Fod

-”- 	=	 2½ - 2   -”-     	     -”-       	=	4,1 	-”-

-”-	=	2 – 1½   -”-		     -”-	=	4,2	-”-

-”-	=	1½ - 1   -”-		    -”-	=	4,5	-”-

-”-	=	1 – 0,8  -”-		    -”-	=	5,0	-”-

-”-	=	0,8 – 0,6 -”-		    -”-	=	5,5	-”-

-”-	=	0,6 – 0,4 -”-		    -”-	=	6,1	-”-

-”-	=	0,4 – 0,3 -”-		    -”-	=	6,9	-”-

-”-	=	under 0,3 -”-. Alle Stemmebjælker udtages.

Den saaledes fastsatte Dybde i Overfaldet bestemmes derefter paa samme Maade, som under ”7” angivet, altsaa ved at lægge de i sidste Kolonne anførte Tal til Forskellen mellem 69,0 og det paa Vandstandmaaleren ovenfor Stemmeværket aflæste Tal, hvilken Sum da angiver Afstanden fra Landpillens Overkant til Øverste Stemmebjælke.

- Saafremt det maatte skønnes, at der er overhængende Fare for en saadan Udskæring, at Kanalen kunde skride sammen, eller Stemmeværket udsættes for Fare, skal dette ufortøvet meldes til den ledende ingeniørofficer, og hvis det skønnes nødvendigt, kan Vandafgivningen indskrænkes ved Indsætning af Stemmebjælker.

- Hver fulde Time noteres Vandstanden ovenfor og nedenfor Stemmeværket, og hver anden Time afsendes en Mand for at notere Vandstanden ved Nybro-Broen over Vandløbet mellem Lyngby- og Bagsværd Sø. Hvis denne Vandstand er mere en ½ Fod over eller under +59,0, der er Lyngby Søs normale Vandstand, maa Vandafgivningen reguleres, indtil Vandstandshøjden i Lyngby Sø er kommen indenfor de nævnte Grænser.

Engang hver anden Time maa endvidere den kanaliserede Fureaa (: Kanalen mellem Furesø og Lyngby Sø :) tilses af 2 mand, som i en Baad passerer langs denne for at iagttage Bredderne og ufortøvet meddele til den assisterende Officer ved Frederiksdal, saasnart der viser sig Tegn til Sætninger eller Udskæringer i Bredderne.

- Naar Ordre modtages til at standse Vandafgivningen fra Furesø, eller der indløber Melding om, at der lukkes for Ermelunds Stemmeværket, indsættes alle Stemmebjælker i den øvre Stemmevæg, og Melding derom sendes til den ledende Ingeniørofficer.

II. Instruks for Benyttelsen af Lyngby Stemmeværk.

- Til Stemmeværket udsender et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast underofficer

  - 1 Korporal eller underkorporal og

  - 8 Mand

- Ved Stemmeværket forefindes de fornødne ærlige Redskaber (: Spil med Hager til Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere :)

- 1 Underofficer og 2 Mand sendes til Lyngby Mølle for at lukke Møllens Stigbord og yderligere fordæmme Mølleløbene med Jord og Faskiner.

- Stemmeklappen i det 30” Rør Nord for Stemmeværket lukkes.

- Stemmeværket forberedes dernæst til Brug paa følgende Maade. De fire lodrette Stolper, der ovenfor øvre og nedenfor nedre Stemmevæg paa begge Sider af Midtepillen støtte Stemmeværket, og som foroven ere sammenholdt med Jærnbolte, fjernes, og den nedre Stemmevæg optages med Hjælp af Spillene med tilhørende Hager saa dybt som muligt Spildevandledningen, der fører over Kanalen afbrydes, og det nordre Løb fordæmmes fuldstændigt.

6. Efter at Stemmeværket paa denne Maade er gjort klart til Anvendelse, aflæses Vandstanden paa Vandstandsmaalerne ovenfor og nedenfor Stemmeværket, og der forholdes afventende til Ordre om Vandafgivning indløber.

7. Ved saadan Ordres Modtagelse optages straks alle Stemmebjælker i den øvre Stemmevæg.

8. Hver fulde Time noteres Vandstanden ovenfor Stemmeværket, der vil indstille sig ca. 0,6 Fod under Vandstanden i Lyngby Sø (: +59,0 over dagligt Vande i Øresund :) og der sendes hver anden Time Melding om Vandstandshøjden til den assisterende Officer ved Frederiksdal (: Vandstandsmaalernes Nulounkter ligger i Højde med d. V. i Øresund :).

9. En gang hver Time udsendes to Mand, der fra Land skulle undersøge Kanalens Tilstand mellem Lyngby Sø og Ermelunden og særlig iagttage, om der viser sig Tegn til Jordskred elle Udskæring. Om Patrulleringens Resultat afgive de Melding saavel til den Kommanderende ved Ermelunden som ved Lyngby.

10. En gang hver anden Time afsendes en Mand til Lyngby Mølle for at undersøge, om Fordæmningen af Mølleløbene er fuldstændig.

- Naar Ordre modtages til at standse Vandafgivningen, eller der indløber Melding om, at der lukkes for Ermelunds-Stemmeværket, indsættes alle Stemmebjælker i begge Stemmevægge.

III. Instruks for Benyttelsen af Ermelunds-Stemmeværk.

- Til Stemmeværket udsendes et Kommando bestaaende af.

  - 1 Officer

  - 1 fast Underofficer

  - 1 Korporal elle underkorporal

  - 12 Mand

- Ved Stemmeværket forefindes de fornødne særlige Redskaber (: Spil med Hager til Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere :).

- Stemmeværket forberedes til Brug paa følgende Maade: Saavel over den øvre som over den nedre Stemmevægs Jærnbøjler hugges Huller i Brodækket til gennemstikning af Spillenes Kæder. Den nedre Stemmevæg optages helt.

- Naar Ordre modtages til Vandafgivning, fjernes Stemmebjælkerne i den øvre Stemmevæg ned til 3½ Fod under Stemmeværkets Pillers Overflade (: Kote +59,0 :).

der vil da forblive 3 Stemmebjælker i hver af Stemmeværkets fire Løb.

- Under Vandbevægelsen iagttages, at Vandstanden i Kanalen, der aflæses paa Vandstandsmaalerne (: Tallene angive Fod o. d. V. i Øresund :) ovenfor Stemmeværket, aldrig er mere end 2 Fod (: Maksimum 2,25 Fod :) over Overfladen af den øverste Stemmebjælke elle højere end i Kote 57,5 (: 57,75 :), (: 1½ Fod under Pillernes Overflade :), skulle Vandstanden stige højere. maa uopholdeligt indsættes det fornødne Antal Stemmebjælker, saa at Niveaudifferensen, 2 Fod, bibeholdes (: sammenlign dog ”7” :) og Melding desangaaende afsendes til den ledende Ingeniørofficer og Kommandoet ved Frederiksdals Stemmeværk.

- Flere Stemmebjælker end angivet i ”4” maa ikke udtages, førend Vandstanden nedenfor Stemmeværket, der aflæses paa den derværende Vandstandsmaaler, stiget højere end til Kote 56,0 (: 3 Fod under Pillernes overflade :). Dette vil først indtræde ved Slutningen af Oversvømmelsens Etablering, og der forholdes da, som under ”9” angivet.

- Hver Time noteres Vandstanden ovenfor Stemmeværket.

- Hver Time modtager den Kommanderende fra en fra Kommandoet ved Lyngby Stemmeværk udsendt Patruille Melding om Kanalens Tilstand. I Tilfælde af Skred eller Udskæring i Kanalens Sider maa der uopholdeligt udsendes Mandskab til ved Hjælp af Faskiner og Grene at udbedre Skaden og afsendes Melding derom til den ledende Ingeniørofficer. Hvis det skønnes fornødent rekvireres hjælp til Udbedringen hos Kommandoet ved Lyngby Stemmeværk.

- Naar Vandet nedenfor Stemmeværket ved Slutningen af Oversvømmelsens Etablering stiger højere end til 3 Fod under Pillernes Overflade, altsaa naar der aflæses mere end 56,0 paa Vandstandsmaaleren nedefor Stemmeværket, udtages Stemmebjælkerne saaledes, at, naar den nedre Vandstand har den i efterfølgende Tabel angivne Koter. Overfaldet (: Overkant af øverste Stemmebjælke :) da faar den vedføjede gennemsnitlige Dybde under Pillerne.

| Nedre Vandstand Kote | Overfaldets gennemsnitlige Dybde under pillerne | Antal blivende Stemmebjælker I de fire Løb |
| --- | --- | --- |
| 56,0 (: 3 Fod u. Pillerne :) | 3½ Fod | 3. 3. 3. 3. |
| 56,5 (:2½ Fod u. Pillerne :) | 3,8 Fod | 3. 2. 2. 3. |
| 56,8 (: 2,2 Fod u. Pillerne :) | 4,0 Fod | 3. 2. 2. 2. |
| 56,9 (: 2,1 Fod u. Pillerne :) | 4,1 Fod | 2. 2. 2. 2. |
| 57,1 (: 1,9 Fod u. Pillerne :) | 4,5 Fod | 2. 1. 1. 2. |
| 57,2 (: 1,8 Fod u. Pillerne :) | 4,8 Fod | 1. 1. 1. 1. |
| 57,3 (: 1,7 Fod u. Pillerne :) | 5,5 Fod | 1. 1. 1. 0. |
| 57,4 (: 1,6 Fod u. Pillerne :) |  | Alle stemmebjælker udtages |

- Naar Ordre modtages til at standse Vandafgivningen, eller naar der til Kommandoet er indløbet Melding saavel om, at Overfaldet foran Dæmning I, som om, at Stemmediget paa Husumenceintens Front XXII-XXIII er lukket (: det er, at baade den nordre og søndre Oversvømmelse ere fyldte :) indsættes alle Stemmebjælker i begge Stemmevæggene og Mellemrummene mellem Væggene fyldes med Jord. Samtidig afsendes Melding herom til Kommandoet ved Lyngby Stemmeværk, den assisterende Officer ved Frederiksdals Stemmeværk og den ledende Ingeniørofficer.

IV. Instruks for Benyttelsen ad Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

- Til Dæmningerne I og VI udsendes et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast Underofficer

  - 1 Korporal eller Underkorporal og

  - 8 Mand

- Ved Dæmningerne forefindes de nødvendige særlige Redskaber (: Spil med Hager til Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere :).

- Konstruktionerne forberedes straks til Krigsbrug paa følgende maade:

  - Klappen for Underløbet i Dæming VI lukkes.

  - Vandstandsmaalerne anbringes saavel ovenfor som nedenfor Dæmning I. (: Nulpunkterne ligger i Højde med d. V. i Øresund :).

  - Det øvre (vestre) Stigbord i Dæmning I sættes til Stillingen 2 Fod trukket (: Det nedre Stigbord forbliver helt trukket :)

  - I Overfaldet foran Dæming I nedlægges i øvre Stemmevæg 8 Stemmebjælker i hvert løb eller Stemmebjælker til Kote 56,83 (: Stemmebjælkerne ere 8”x 8” og løbenes bund ligger i Kote + 51,5 :). I nedre Stemmevæg kan i hvert Løb nedlægges indtil 3 Bjælker.

- Naar vandafgivningen ved Ermelunds Stemmeværket er begyndt, vil Vandet efterhaanden stige saavel ovenfor som nedenfor Dæmning I, og det saaledes, at der indtræder en Niveaudifferens i de to Vandstande. Indtil denne Differens er stegen til 5,2 Fod, forbliver det øvre Stigbord i sin oprindelige Stilling, 2 Fod trukket, men reguleres derefter efter følgende Tabel, hvor ”h” er Differensen i Vandstandene, der udkommer som Forskellen mellem de to Tal, der aflæses paa Vandstandsmaalerne, og ”x” det dertil svarende Stigbordstræk.

h  = 5,2 Fod			x = 2,0 Fod

-  =  6,6   -                                                x = 1,8   -

-  =  7,6   -			x =  1,7  -

-  =  8,7   -			x = 1,7   -

-  =  10,1 -			x = 1,5   -

-  =  11,7  -			x = 1,4   -

-  =  13,9  -			x = 1,3   -

-  =   16,6 -			x =  1,2  -

-  =   20,1 -			x =  1,1   -

-  =   24,8 -			x =  1,0  -

5. Hvis der ved Vandstrømningen gennem Dæmning I’s Underløb viser sig Tegn til Udskæring i Underløbet eller Dæmningen, skal det uopholdeligt meldes til den assisterende Officer ved Ermelunds Stemmeværk.

- Naar der indløber Ordre til, at Vandafgivningen gennem Overfaldet skal begynde, eller melding om, at Vandet gaar over Diget Syd for Gentofte Sø, lukkes det regulerende Stigbord (:øvre:) i Dæmning I helt, ligesom det nedre Stigbord, der hidtil har stået helt trukket, sættes fuldstændigt. Samtidig optages af de 8 Stemmebjælker i Overfaldets øvre Stemmevæg 3 Bjælker i to af Løbene og 4 i det tredje. Overfaldet kommer derved gennemsnitlig 3,11 Fod over Løbenes Bund eller 2,89 Fod (: i de 3 Løb tilsammen 8,67 Fod :) under Pillernes Overflade, der er i Koten 57,5 (: altsaa i Højde med Aflæsningen 54,61 paa Vandstandsmaalerne :), og da Vandstanden ovenfor Dæmning I er meget nær ved Aflæsningen 55,84 paa Vandstandsmaaleren, bliver Dybden i Overfaldet – det er Øverste Stemmebjælkes Afstand under Vandstanden ovenfor Overfaldet – 55,84-54,61 = 1,23 Fod, hvilken Dybde skal bibeholdes under hele Vandafgivningen.

- Samtidig med at der aabnes for Overfaldet, sendes der Melding derom til Kommandoet ved Dæmningerne II, III og IV.

- Saafremt Vandstanden ovenfor Dæmning I ikke holder sig nær ved Kote 55,84, skal der, for at den under ”6” nævnte Dybde i Overfaldet (: 1,23 Fod :) kan bibeholdes, nedlægges eller optages Stemmebjælker, saaledes at, nar Vandstanden ovenfor Dæmningen er som angivet i følgende Tabel, Overfaldet (: Overkant af øverste Stemmebjælke :) da faar den vedføjede gennemsnitlige Dybde under Overfladen af Pillerne i Stemmeværket.

| Vandstand ovenfor Dæmning I | Overfaldets gennemsnitlige Dyde under Pillerne | Antal blivende Stemmebjælker i de tre Løb. |
| --- | --- | --- |
| 56,7 | 2,0 Fod | 6. 6. 6. |
| 56,5 | 2,2 Fod | 6. 5. 6. |
| 56,3 | 2,5 Fod | 6. 5. 5. |
| 56,1 | 2,7 Fod | 5. 5. 5. |
| 55,84 | 2,89 Fod | 5. 4. 5. |
| 55,6 | 3,1 Fod | 5. 4. 4. |
| 55,4 | 3,3 Fod | 4. 4. 4. |
| 55,2 | 3,6 Fod | 4. 3. 4. |
| 55,0 | 3,8 Fod | 4. 3. 3. |
| 54,7 | 4,0 Fod | 3. 3. 3. |

- Hver fulde Time noteres Vandstanden ovenfor og nedenfor Dæmning I.

- Naar Ordre modtages til at standse Vandafgivningen, eller der indløber Melding om, at Bassin IV (: Bassinet mellem Dæmningerne III og IV :) er fyldt (: Overfaldet bag Dæmning III lukket :), indsættes alle Stemmebjælkerne i Overfaldet Mellemrummene mellem Væggene fyldes med Jord. Melding herom sendes ufortrøvet til den assisterende Officer ved Ermelunds-Stemmeværket og den ledende Ingeniørofficer.

V

V. Instruks for Benyttelsen af Konstruktionerne ved Dæmningerne II, III og IV.

- Til Dæmningerne II, III og IV udsendes et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast Underofficer.

  - 1 Korporal eller Underkorporal og

  - 12 Mand.

- Ved Dæmningerne forefindes de fornødne særlige Redskaber (: Spil med hager il Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere :).

- Konstruktionerne forberedes straks til Krigsbrug paa følgende Maade:

  - Begge Stigbord i Dæmning III sættes helt.

  - I Overfaldet bag Dæmning III nedlægges Stemmebjælker, i øvre Stemmevæg til fuld Højde, Kote 35,0 (: Overfaldets Bund er i Kote + 31,0, Pillernes Overflade i Kote 36,5 :), i nedre Stemmevæg til Kote 34,0.

  - Det øvre Stigbord i Dæmning IV sættes til Stillingen 2 Fod trukket. (: Det nedre Stigbord forbliver helt trukket :).

  - Vandstandsmaalerne anbringes ovenfor og nedenfor alle tre Dæmninger.

- Naar der indløber Melding om, at der aabnes for Overfaldet foran Dæmning I, sættes det øvre Stigbord i Dæming II til Stillingen 2 Fod trukket, hvorefter der vil indtræde en Niveaudifferens i Vandstanden paa begge Sider af Dæmningen. Indtil denne Differens er stegen til 5,2 Fod, forbliver det øvre Stigbord i den nævnte Stilling, men reguleres derefter efter følgende Tabel, hvor ”h” er Differensen i Vandstandene, der aflæses paa Vandstandsmaalerne, hvis Nulpunkter ligge i Højde med d. V. i Øresund, og ”x” det dertil svarende Stigbordstræk.

h   =   5,2 Fod		x  =  2,0   Fod

-   =   6,6   -			-  =  1,8     -

-   =   7,6   -			-  =   1,7    -

-  =    8,7   -			-  =   1,6    -

-  =   10,1  -			-  =   1,5    -

-  =    11,7 -			-  =   1,4    -

-  =    13,9 -			-  =   1,3    -

-  =    16,6 -			-  =   1,2    -

-  =    20,1 -			-  =   1,1    -

-  =    24,8 -			-  =    1,0   -

- Hvis der ved Vandstrømningen gennem Dæmningen viser sig tegn til Udskæring i Underløbet eller Dæmningen, skal det uopholdeligt meldes til den assisterende Officer ved Ermelunds-Stemmeværk

- Hver fulde Time noteres Vandstanden ovenfor og nedenfor Dæming II.

- Naar Vandet paa begge Sider af Dæmning II er steget saa højt, at det nedenfor Dæmningen, Bassin III, staar i Højde med Overkant af Overfaldet bag Dæmning III (: Kote 35,0, den endelige Vandstand for det lavere Bassin III :) og ovenfor den, Bassin II, i Niveau med Dæmningens Krone (: den endelige Vandstand for Bassin II :), optages i det nævnte Overfalds øvre Stemmevæg 2 Stemmebjælker i hvert af Løbene, saa den øverste blivende Stemmebjælke kommer i Kote 34,0.

- Efter at Vandafgivningen paa den under ”7” anførte Maade er begyndt ved Dæmning III, vil Vandet efterhaanden stige paa begge Sider af Dæmning IV, og det øvre Stigbord i Dæmningens Underløb, der hidtil har staaet 2 Fod trukket, reguleres da, saafremt der ved Dæmningen indtræder en Niveaudifferens af over 5,2 Fod, efter den under ”4” for Dæmning II givne Tabel. (: Vandstandsmaalernes Nulpunkter ligge for Dæmning IV’s vedkommende ligesom ved de øvrige Dæmninger i Højde med d. V. i Øresund :)

- For Underløbet i Dæmning IV gælder. ligesom for Dæming II, at der uopholdeligt sendes melding til den assisterende Officer ved Ermelunds-Stemmeværk, hvis der viser sig Tegn til Udskæring i Underløbet eller Dæmningen.

- Hver fulde Time noteres Vandstanden ovenfor og nedenfor Dæmning IV.

- Naar Vandet ovenfor Dæmning IV er steget til i Højde med Bunden af det i Dæmningens søndre Ende værende Overfald (: Kote 19,0 :), sættes begge Stigbordene i Dæmningens Underløb helt.

- Vandet vil derefter passere ind i Bassinet nedenfor Dæmning IV (: Bassin V :) gennem Overfaldet, der forbliver helt aabent, indtil Vandet i Bassin V er steget til sin endelige Højde, Kote 14,0 – aflæst paa Vandstandsmaaleren nedenfor Dæmningen – hvorefter der i begge Stemmevægge nedlægges Stemmebjælker til fuld Stemmehøjde, Kote 22,0 (: Overfaldets Bund er i Kote 19,0, Pillernes Overflade er i Kote 24, 0 :). Mellemrummene mellem Væggene fyldes med Jord.

- Efter at Overfaldet er lukket i Dæmning IV, vil Vandet hurtigt stige mellem denne og Dæmning III (: Bassin IV :) og naa Overkanten af det lukkede Overfald i Dæming IV (: Kote 22,0 :). I begge Stemmevæggene i Overfaldet bag Dæming III nedlægges da Stemmebjælker til fuld Stemmehøjde (: 35,0 :) (: Mellemrummene mellem Væggene fyldes med Jord :) og begge Stigbordene i Dæmning II sættes helt.

- Samtidig med at den under ”13” omtalte lukning af Overfaldet bag Dæmning II foretages, skal der lukkes for Vandet ved Overfaldet foran Dæmning I, hvorfor Kommandoet ved sidstnævnte Dæmning samt den ledende Ingeniørofficer i tide skal underrettes om, naar Lukning af Overfaldet bag Dæmning III finder Sted.

VI. Instruks for Benyttelsen af Konstruktionerne ved Dæmningerne V (: Klampenborgbanen :) VII og VIII.

- Til Dæmningerne udsendes et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast Underofficer,

  - 1 Korporal eller Underkorporal og

  - 8 Mand

- Ved Dæmningerne forefindes de fornødne særlige Redskaber (: Vandstandsmaalere :).

- Konstruktionerne forberedes straks til Krigsbrug paa følgende Maade:

  - Stigbordene i Dæmning VII og det søndre Underløb i Klampenborgbanen sættes helt.

  - indløbet til Rørledningen umiddelbart udfor østre Udløb ad sidstnævnte Underløb tilstoppes.

  - Stemmebordet i Dæmning VIII lukkes helt

  - Stigbordet i nordre underløb i Klampenborgbanen sættes til Stillingen 1 ¼ Fod trukket.

  - Stigbordet i mellemste Underløb i Klampenborgbanen sættes til Stillingen 1½ Fod trukket

  - Vandstandsmaalerne anbringes

  - Dæmning VIII – Betonmuren ved Strandvejen forstærkes ved, at der opad den anbringes et Jorddige, der i Højde med Murens Overkant har en Brede af 6 á 8 Fod og staar med naturligt Anlæg mod Vest. Jorden hertil tages paa Stedet.

- Efter Vandafgivningen ved Dæmning III er begyndt, vil Vandet efterhaanden stige saavel ovenfor som nedenfor Klampenborgbanen (: Dæming V :) og Stigbordene i det nordre og mellemste Underløb, der hidtil have staaet genholdsvis 1 ¼ og 1½ Fod trukne, reguleres da, saafremt der ved Dæmningen indtræder en Niveaudifferens af over 3,0 elle 3,3 Fod, efter nedenstående Tabeller, hvor ”h” er Differensen i Vandstandene, der aflæses paa Vandstandsmaalerne – Tallene angive Fod o. d. V. i Øresund – og ”x” det dertil svarende Stigbordstræk.

| Nordre Underløb |  | Mellemste Underløb |  |
| --- | --- | --- | --- |
| h = 3,0 Fod | x = 11/4 Fod | h = 3,3 Fod | x = 1½ Fod |
| h = 3,7 Fod | x = 1,1 Fod | h = 3,9 Fod | x = 1 ¼ Fod |
| h = 4,7 Fod | x = 1,0 Fod | h = 4,6 Fod | x = 1,3 Fod |
| h = 6,0 Fod | x = 0,9 Fod | h = 5,6 Fod | x = 1,2 Fod |
| h = 7,8 Fod | x = 0,8 Fod | h = 6,9 Fod | x = 1,1 Fod |
| h = 10,6 Fod | x = 0,7 Fod | h = 8,6 Fod | x = 1,0 Fod |
|  |  | h = 10,9 Fod | x = 0,9 Fod |

- Hvis der ved Vandstrømningen gennem Underløbene viser sig Tegn til Udskæringer i Dæmningen eller Underløbene, skal det uopholdeligt meldes til den assisterende Officer ved Ermelunds Stemmeværk.

- Stigbordet for et nordre Underløb sættes helt, naar Vandet i det nordligste af de to Bassiner nedenfor Klampenborgbanen er steget saa højt, at det staar en Fod under betonmuren i Dæmning VIII.  Stigbordet for det mellemste Underløb sættes helt, naar Vandet i det sydligste af Bassinerne nedenfor Klampenborgbanen er steget saa højt, at det staar et par Tommer under Kronen af Dæmning VII. Naar begge Stigbordene ere lukkede, meldes det til den ledende Ingeniørofficer.

VII. Instruks for Benyttelsen af Jægersborg Stemmeværk.

- Til Jægersborg Stemmeværk udsendes et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast Underofficer

  - 1 Korporal eller Underkorporal og

  - 8 Mand

- Ved Jægersborg Stemmeværk forefindes de fornødne særlige Redskaber (: Spil med Hager til optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere – Nulpunkt i Højde med d. V. i Øresund.

- konstruktionerne forberedes straks til Krigsbrug paa følgende Maade:

  - Begge Stigbord i Underløbet i Jægerborg Stemmeværk sættes helt.

- Saasnart Vandet begynder at strømme gennem Jægersborg Stemmeværk, posteres 1 Mand af Kommandoet ved det ved Gentoftesøens sydlige Ende værende Overfaldsdige for at iagttage Vandstandsforholdene her. Naar Vandet begynder at gaa over Overfaldsdiget, melder han det til Kommandoet, der sender Melding derom til den assisterende Officer ved Ermelundens Stemmeværk, der straks sender fornøden Underretning herom til Kommandoet ved Dæmningerne I og VI.

- Naar Ordre modtages til at standse Vandafgivningen gennem Jægersborg Stemmeværk, eller der indløber Melding om, at Stemmediget paa Husumenceintens Front XXII-XXIII lukkes, nedlægges i begge Stemmevæggene Stemmebjælker til fuld Stemmehøjde. Kote 57,50 (: Bunden af Løbene i Stemmeværket ligger i Kote 52,53 :) Mellemrummet mellem Væggene fyldes med Jord.

- samtidig med Lukningen af Jægersborg Stemmeværk sendes ufortøvet Melding herom til den assisterende Officer ved Ermelunds Stemmeværk, saafremt Odren til Lukningen ikke er modtaget fra denne.

VIII. Instruks for Benyttelsen af Konstruktionerne paa Vestfronten til Efterfyldning af dennes Grave og Etablering af Oversvømmelsen af Kagsmose m.m.

- Til Husumenceinten udsendes et Kommando bestaaende af:

  - 1 fast Underofficer

  - 1 Korporal eller Underkorporal og

  - 12 mand

- Ved Stemmediget paa Front XXII-XXIII, ved det øverste Overfald paa Front XX-XXI samt ved Sikkerhedsdæmnigen paa Front XVI-XVII forefindes de fornødne særlige Redskaber. (:Spil med hager til Optagning af Stemmebjælker, Vandstandsmaalere. Alle Vandstandsmaalernes Nulpunkter ligge i Højde med d. V. i Øresund :)

- Der afsendes straks et Kommando bestaaende af 1 Underofficer og 6 Mand til Spærresæmningen ved Emdrup og Kanalen ved Søborghus, hvor følgene Arbejder udføres:

  - Stigbordet for Spærredæmningens underløb sættes helt.

  - Vandstandsmaaler anbringes paa Dæmningens nordre Side.

  - Det i østre Ende ad Kanalen ved Søborghus værende Stemmedige bortgraves til i Højde med den forhaanden værende Vandstand i Utterslevmose.

- Konstruktionerne paa Vestfronten forberedes samtidig af den resterende Styrke, 1 Underofficer og 6 Mand, til Krigsbrug paa følgende Maade: De tre Stigbord i Harrestrup Aaens Underløb sættes helt, medens indtil videre Underløbet for Drikkevandskanalen holdes aabent.

- Samtlige Stemmebjælker tages i:

  - Stemmediget paa Front XXII-XXIII, hvor tillige Vandstandsmaaler anbringes Øst for Diget. (: Overfaldets bund ligger i Koten +52’ og Brodækkets Overkant i Koten +57’ :)

  - Begge Gennemløbene i det øverste Overfald paa Front XX-XXI. (: Gennemløbenes Bund ligger i Kote +52’, deres Dybde er 4 Fod :).

  - Overfaldet i Sikkerhedsdæmningen paa Front XVI-XVII. (: Overfladets bund ligger i Koten +38’, dets Dybde er 4 Fod :).

- Saasnart disse Arbejder paa Vestfronten ere udførte, assistere de 6 Mand, der have været beskæftigede her, med, ved Udførelsen af det under ”3” sidst anførte Arbejde, Bortgravningen af Stemmediget ved Søborghus.

- Naar alle oven nævnte Arbejder ere udførte, posteres der 2 Mand ved Spærredæmningen ved Emdrup for at bevogte de derværende Stigbord. Hver fulde Time notere de Vandstanden Nord for Dæmningen. 2 Mand patrouillere langs kanalen ved Søborghus og lægge nøje Mærke til, om der viser sig Tegn til Sætninger eller Udskæringer, hvilket uopholdeligt meldes til Kommandoet i Husumenceinten, hvorfra der sendes Mandskab til Assistance ved Udbedring af Skaden, og hvorfra der sendes Melding herom til den ledende Ingeniørofficer.

- Saasnart Vandstanden i Kagsmose har naaet en saadan Højde, at Vandet begynder at strømme ned i Drikkevandskanalen, sættes begge Stigbord for Kanalens Underløb helt.

- Saafremt Vandet i Fæstningsgravene er steget saa højt, at det begynder at gaa ud over det aabne Overfald paa Front XIX-XX, hvis Bund ligger i Koten +40’, nedlægges alle Stemmebjælker i Overfaldet i Sikkerhedsdæmningen paa Front XVI-XVII (. Melding herom sendes til den ledende Ingeniørofficer :)

- Samtidig med, at Lukningen af Sikkerhedsdæmningen paa Front XVI-XVII foregaar, nedlægges om fornødent saa mange Stemmebjælker i det øverste Overfald paa Front XX-XXI, at Vandstanden i Utterslevmose bliver saa nær som mulig lig 55’, hvilken Vandstandshøjde derefter bibeholdes ved nedlægning eller Optagning af Stemmebjælker i Overfaldet paa Front XX-XXI.

- Saasnart Vandstanden i Kagsmose er naaet op il Koten +40’ (: i Højde med der aabne Overfalds Bund paa Front XIX-XX :), udlægges alle Stemmebjælker i det øverste Overfald paa Front XX-XXI, saaledes at Overkanten ad Stemmebjælkerne ligger i Koten +55’, og der aabnes saa meget for Harrestrup Aaens Underløb, at Vandstanden +40’ i Kagsmose bibeholdes. Endvidere nedlægges, naar Gravene paa Fronterne XX-XXIII ere fyldte til Kote 55, samtlige Stemmebjælker i Stemmedigt paa Front XXII-XXIII.

- Kommandoet ved Jægersborg Stemmeværk, den assisterede Officer ved Ermelunds Stemmeværk og den ldende Ingeniørofficer underrettes betimeligt om, naar Lukningen af Stemmediget paa Front XXII-XXIII foregaar.

Kjøbenhavn, den