2den INGENØRDIREKTIONS			No. 147.

2det BYGNINGSDISTRIKT

Nordfrontens Bygningsdistrikt

_________

H. A. Clausensvej Nr. 19

Telefon Gentofte 364.

Gentofte d. 10/4 1918.

Hermed 1 Bilag.

Til Ingeniørkorpset.

I Fortsættelse af sin Skrivelse Nr. 10 af 1/4 d. A. , vedrørende den paatænkte Gennemskylning af Fæstningskanalen i Lyngby, skal Distriktet tillade sig at indberette, at det under 23´f. M., Nr. 116, paany tilskrev Furstrøminteressenternes juridiske Konsulent, Sagfører Vilh. Rasmussen, Lyngby, for at opnaa Tilladelse til at tage den til Gennemskylningen nødvendige Vandmængde, ca. 2½ Mill. Kubikfod, fra Furesøen.

Distriktet har herefter fra Sagføreren modtaget den i Genpart vedlagte Skrivelse Nr. 116, af 5´ds. , ifølge hvilken Gennemskylningen kan foretages paa samme Betingelser som i 1903, mod at der ydes Strøminteressenterne en Erstatning paa 1000. Kr.

Distriktet mener at kunne gennemføre Gennemskylningen paa tilstrækkelig betryggende Maade, - uden at der forvoldes Skade, der kan medføre Erstatningskrav fra anden Side, - ved at Vandføringen reguleres ved Hjælp af Stigbordene ved Frederiksdal og Stemmebjælkerne i Lyngby og Ermelundens Stemmeværker, hvorfra Vandet føres ad Enghaverenden gennem Tømningernes Fredsunderløb til Sundet, idet Vandføringen til at begynde med gøres til højst 20 Kubikfod pr. Sekund.

Betjeningen af Stemmeværkerne og det nødvendige Tilsyn vil kunne bestrides af det til Distriktets Raadighed staaende Personale.

Distriktet tillader sig derfor at indstille, at det til Erstatningen til Strøminteressenterne nødvendige Beløb af 1000 Kr. søges bevilget, og at Gennemskylningen foretages som anført i Dagene 23´, 24´, 25´ og 27´ ds. mellem Kl. 8 Fm. og 6 Em.

underskrift